| ###### C | ###### Leitfähigkeitstitration |
| --- | --- |
|  | ###### Titration von Histidindihydrochlorid mit Natronlauge NaOH |
| ###### Ziel: | Aufnahme einer Titrationskurve zur Bestimmung der pKS-Werte |
| ###### Zeitbedarf: | 40 Minuten |

Material:

| - Chembox - Computer - pH-Meßkette - Leitfähigkeitssonde - Tropfenzähler - Bürette 50mL - Stativ - 2 Bürettenhalter | - 2 Muffen, 1 Klammer - Magnetrührer - Pipette 30mL ###### Becherglas 150mL, hohe Form - Becherglas 400mL ###### Magnetrührstäbchen - kleiner Trichter |
| --- | --- |

Chemikalien:

| HCl, NaOH | ###### Salzsäure c(HCl)=1mol/L ###### Histidindihydrochlorid (1.94g Histidin / 25mL HCl c(HCl)=1mol/L) ###### Maßlösung NaOH c(NaOH)=1mol/L - dest. Wasser (Spritzflasche) |
| --- | --- |

Vorbereitung:

|  | - Die Bürette am Stativ mit 2(!) Bürettenklammern befestigen (geringe Beweglichkeit für Tropfenzähler nötig!). - Muffe und Klammer 1 halten den Aufbewahrungsbehälter für die pH-Meßkette, Muffe 2 den Tropfenzähler. - In die Bürette mit Hilfe des Trichters die Maßlösung NaOH c=1mol/L füllen. Rührer und Becherglas 150mL anordnen und alle Komponenten ausrichten: die Tropfen sollen durch die Mitte des Tropfenzähler-Rohres fallen, der Abstand zwischen Tropfenzähler und Becherglas sollte minimiert werden. - Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten. - pH-Meßkette an den pH-Eingang (4), Leitfähigkeitssonde an Leitfähigkeits-Eingang (5) und Tropfenzähler an Ereignis-Eingang (7) anschließen, dann Chembox einschalten. - pH-Meßkette, Leitfähigkeitssonde und Tropfenzähler kalibrieren. - Stellen Sie im Menü Optionen - Messtakt den Punkt Ereignis ein. |
| --- | --- |

Durchführung:

- Versuch-Symbol oder CHX-Datei anclicken.

- In dem 150mL-Becherglas einen Rührfisch und 10mL Histidindihydrochlorid vorlegen; pH-Meßkette und Leitfähigkeitssonde eintauchen und in je eine der großen Klammern am Tropfenzähler spannen. Ggf. mit Wasser so auffüllen, daß die Meßkette und die Sonde gut eintauchen.

- 1/0-Knopf anklicken.

- Bürette vorsichtig so weit aufdrehen, daß ca. 1-2 Tropfen pro Sekunde auslaufen.

- Wenn die Titrationskurve die gewünschte Form erreicht hat, 1/0-Knopf wieder anclicken.

- Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

- Beschriften Sie die Kurve, z.B. "Histidindihydrochlorid mit NaOH c=1 mol/L", ev. dazu Name des Experimentators.

- X-Achse (Volumen) sinnvoll anpassen.

Wieder abspeichern.

Beobachtung:

Die pH-Kurve zeigt drei Umschläge, die Leitfähigkeitskurve 3 Knicke.

Auswertung  (Äquivalenzpunkt Äq nach der Zweigeraden-Methode, pKS-Wert durch Halbtitration):

- Insgesamt 4 beste Tangenten an die Leitfähigkeitskurve anlegen: vor dem ersten Knick, zwischen den drei Knicken und danach je eine. D.h. jeder Knick, also jeder Äquivalenzpunkt wird durch den Schnittpunkt zweier Tangenten genau festgelegt.

- Durch Positionieren des Mauszeigers an diesen Schnittpunkten der Tangenten den Verbrauch am jeweiligen Äquivalenzpunkt ablesen und durch Beschriften notieren.

- Das Volumen des zugehörigen Halbtitrationspunktes ist der Mittelwert aus den Volumina dieses und des vorhergehenden Äquivalenzpunkts. Beim linken Äquivalenzpunkt ist es der halbe Verbrauch an Natronlauge.

- Bestimmen Sie nun mit dem Mauscursor auf der pH-Kurve die zu den errechneten Volumina gehörenden pH-Werte. Sie sind die gesuchten drei pKS-Werte.

|  | Verbrauch am Äquivalenzpunkt [mL] | Verbrauch am Halbtitrationspunkt [mL] | pH-Wert am Halbtitrationspunkt = pKS-Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Notieren Sie diese pKS-Werte durch Beschriften.

- Abspeichern

Es kommen folgende Werte in Frage:

| Säure | pKS 1 | pKS 2 | pKS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Histidindihydrochlorid | 1.82 | 6.10 | 9.17 |

Interpretation:

Die drei pKS-Werte lassen sich ziemlich genau bestimmen.

Abweichungen können an Ungenauigkeiten in der Durchführung, an der falsch kalibrierten pH-Meßkette oder Leitfähigkeitssonde oder am Tropfenzähler liegen.

Entsorgung:

Beide Stoffe verdünnen und in den Ausguß geben.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.