| ###### C | ###### Stoffeigenschaften |
| --- | --- |
|  | ###### Schmelzen und Kristallisieren von Natriumacetat-Trihydrat |
| ###### Ziel: | Bestimmung des Schmelzpunkts |
| ###### Zeitbedarf: | 10 Minuten |

Material:

| - ChemBox - Computer - NiCrNi-Stabtemperatursonde (nicht im Lieferumfang) - Glas-Temperatursonde | - 2 Reagenz- oder Zentrifugengläser - 2 Glaswannen - Magnetrührer oder Heizplatte - Laborboy - 2 Stative, 2 Muffen, 2 Klammern |
| --- | --- |

Chemikalien:

|  | ###### Natriumacetat-Trihydrat - dest. Wasser (Spritzflasche) |
| --- | --- |

Versuchsaufbau:

|  | - Versuch gemäß nebenstehender Skizze aufbauen. Hinweise: Ein Reagenzglas ca. 3 cm hoch mit Natriumacetat-Trihydrat füllen. Das andere Reagenzglas ca. 4 cm hoch mit dest. Wasser füllen. - Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten. NiCrNi-Stabtemperatursonde an den NiCrNi-Eingang (3) und Glas-Temperatursonde an Eingang 1 anschließen, dann Chembox einschalten. - Kalibrieren Sie die Temperatursonden. - NiCrNi-Stabtemperatursonde in Reagenzglas mit Natriumacetat-Trihydrat, Glas-Temperatursonde in Reagenzglas mit Wasser eintauchen. Die NiCrNi-Stabtemperatursonde sollte möglichst tief eintauchen, das Glas aber nicht berühren. Durch die geringere Höhe eignen sich auch Zentrifugengläser! |
| --- | --- |

Durchführung:

- Versuch-Symbol oder CHX-Datei anclicken.

- In der einen Wanne Wasser zum Sieden bringen, die andere mit kaltem Wasser füllen. Wichtig: Genug Wasser verwenden, damit der Wasserstand in den Wannen höher als der Füllstand in den Reagenzgläsern ist.

- 1/0-Knopf anklicken, sobald das Wasser siedet.

- Wanne mit heißem Wasser möglichst schnell auf dem Laborboy unter beiden Reagenzgläsern plazieren und hochschrauben.

- Wenn die Temperaturkurve des Natriumacetat-Trihydrats 65 °C erreicht hat, warmes Wasser sofort entfernen (70 °C dürfen nicht überschritten werden) und die Reagenzgläser in die Wanne mit kaltem Wasser tauchen.

- Wichtig: Bei diesem Versuch ist die Einhaltung der angegebenen Temperaturen für das Gelingen unbedingt notwendig! Ist das Wasser nicht heiß genug, kann das Natriumacetat nicht vollständig schmelzen. Überschreitet das Natriumacetat jedoch 70 °C, kommt es zu einer stofflichen Veränderung und der Kristallisationspunkt ist nicht mehr bestimmbar.

- Wenn die Temperaturkurve des Natriumacetats 30 °C erreicht hat, 1/0-Knopf anclicken.

- Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

- Nehmen Sie die Temperatursonde aus dem Natriumacetat-Trihydrat und spülen Sie sie sorgfältig mit Wasser. Falls die Sonde festsitzt, bitte vorsichtig durch Drehen lockern! Deshalb auch keinesfalls die Glas-Temperatursonde zur Messung des Natriumacetat-Trihydrats verwenden, da sie beim Kristallisieren beschädigt werden kann.

- Kurve beschriften, z.B. „Schmelzen u. Kristallisieren von Natriumacetat-Trihydrat“, ev. dazu Name des Experimentators.

- Wieder abspeichern.

Beobachtung:

Auswertung:

Mit dem Cursor am Temperaturverlauf von Natriumacetat-Tihydrat die Temperatur in den beiden Bereichen bestimmen, in denen kein Temperaturanstieg zu verzeichnen war, also während des Schmelzens und des Kristallisierens.

Die ermittelte Temperatur liegt bei _____ °C liegen.

Interpretation:

Entsorgung:

In den Ausguß geben. Reagenzglas ggf. in Wasser einweichen.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.