| ###### C | ###### Analytik / Protolyse |
| --- | --- |
|  | ###### Verdünnen konzentrierter Schwefelsäure |
| ###### Ziel: | Aufnahme einer Temperaturkurve |
| ###### Zeitbedarf: | 5 Minuten |

Material:

| - Chembox - Computer - NiCrNi-Stabtemperatursonde (nicht im Lieferumfang!) - Pipette 5mL - Pipette 40mL | - Peleus-Ball - Becherglas 50mL, hohe Form - Magnetrührer ###### Magnetrührstäbchen - Stativ - 1 Muffe, 1 Klammer |
| --- | --- |

Chemikalien:

| Schwefelsäure | - Schwefelsäure 95% - dest. Wasser (Spritzflasche) |
| --- | --- |

Vorbereitung:

|  | - Versuch gemäß nebenstehender Skizze aufbauen. Hinweise: Verwenden Sie ein Becherglas der hohen Form, damit eventuelle Spritzer im Glas bleiben! Die Temperatursonde soll möglichst weit eintauchen, den Rührfisch aber nicht behindern. - Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten. NiCrNi-Stabtemperatursonde an den NiCrNi-Eingang (3) anschließen, dann Chembox einschalten. - Kalibrieren Sie die Temperatursonde. - Stellen Sie im Menü Optionen - Messtakt einen Wert von 500ms ein. |
| --- | --- |

Durchführung:

- Versuch-Symbol oder entsprechende CHX-Datei anclicken.

- In dem 50mL-Becherglas einen Rührfisch und 5.2mL Wasser vorlegen; Temperatursonde möglichst weit eintauchen und in die Klammer am Stativ spannen.

- Schutzbrille aufsetzen!!!

- Mit der Pipette 4.8mL konz. Schwefelsäure aufnehmen.

- 1/0-Knopf anclicken.

- Die Schwefelsäure aus der Pipette in das Becherglas laufen lassen. Vorsicht! Wird die Säure zu schnell zugegeben, kann die Lösung zu kochen beginnen (Spritzgefahr). Nicht umgekehrt durchführen (Wasser in Schwefelsäure)!

- Wenn die Temperaturkurve wieder abfällt, 1/0-Knopf anclicken.

- Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer.

- Nehmen Sie die Temperatursonde aus der Lösung und spülen Sie sie sorgfältig mit Wasser. Lassen Sie die Sonde also bitte nicht längere Zeit in der Säure!

- Beschriften Sie die Kurve, z.B. "Verdünnen konzentrierter Schwefelsäure", ev. dazu Name des Experimentators.

- X-Achse (Zeit) sinnvoll anpassen.

- Wieder abspeichern.

- Weitere 40mL Wasser zugeben. Die Lösung ist nun 10%ig und kann für den Hoffmannschen Zersetzungsapparat weiter verwendet werden.

Anmerkung:

Bei diesem Versuch ist entscheidend, welche Temperatursonde Sie verwenden. Benutzen Sie die Glas-Temperatursonde an Stelle der NiCrNi-Stabtemperatursonde, erhalten Sie ein völlig anderes Ergebnis: die NiCrNi-Stabtemperatursonde besitzt eine sehr kleine Wärmekapazität und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Die mitgelieferte Glas-Temperatursonde dagegen ist wesentlich träger, durch das umgebende Duran-Glasrohr aber auch für aggressive Flüssigkeiten geeignet. Hier jedoch sollten Sie die NiCrNi-Stabtemperatursonde verwenden.

Beobachtung:

Die Temperatur der Lösung steigt steil an und erreicht bis zu 120 °C.

Interpretation:

Das Verdünnen konzentrierter Schwefelsäure ist mit einer sehr hohen Wärmeentwicklung verbunden.

Anregung:

Diskutieren Sie mit Ihren Schülern folgende Gesichtspunkte:

- Warum darf der Versuch nicht umgekehrt durchgeführt werden (Wasser in Schwefelsäure)?

- Berechnen Sie die Konzentration der Schwefelsäure nach dem Versuch.

Entsorgung:

10%ige Schwefelsäure z.B. für Hoffmannschen Zersetzungsapparat weiter verwenden.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.