| ###### C | ###### Potentiometrische Titration |
| --- | --- |
|  | ###### Titration von Salzsäure HCl mit Natronlauge NaOH |
| ###### Ziel: | Vergleich der Titrationskurven verschiedener Konzentrationen. |
| ###### Zeitbedarf: | 30 Minuten |

Material:

| - Chembox - Computer - pH-Elektrode - Tropfenzähler - Bürette 50mL - Stativ - 2 Bürettenhalter | - 2 Muffen, 1 Klammer - Magnetrührer - Pipette 30mL ###### Becherglas 150mL, hohe Form - Becherglas 400mL ###### Magnetrührstäbchen - kleiner Trichter |
| --- | --- |

Chemikalien:

| NaOH, HCl | ###### Salzsäure c(HCl)=0,01mol/L ###### Maßlösung NaOH c(NaOH)=0,01mol/L - dest. Wasser (Spritzflasche) |
| --- | --- |

Vorbereitung:

|  | - Die Bürette am Stativ mit 2(!) Bürettenklammern befestigen (geringe Beweglichkeit für Tropfenzähler nötig!). - Muffe und Klammer 1 halten den Aufbewahrungsbehälter für die pH-Meßkette, Muffe 2 den Tropfenzähler. - In die Bürette mit Hilfe des Trichters die Maßlösung NaOH c=0,01mol/L füllen. Rührer und Becherglas 150mL anordnen und alle Komponenten ausrichten: die Tropfen sollen durch die Mitte des Tropfenzähler-Rohres fallen, der Abstand zwischen Tropfenzähler und Becherglas sollte minimiert werden. - Sicherstellen, daß die Chembox mit dem Computer verbunden ist. Computer starten. - pH-Meßkette an den ph-Eingang (4) und Tropfenzähler an Ereignis-Eingang (7) anschließen, dann Chembox einschalten. - Kalibrieren Sie die pH-Meßkette und den Tropfenzähler. |
| --- | --- |

Durchführung:

|  | - Versuch-Symbol anclicken. - In dem 150mL-Becherglas einen Rührfisch und 30mL HCl c=0,01mol/L vorlegen; pH-Meßkette eintauchen und in eine der großen Klammern am Tropfenzähler spannen. Ggf. mit Wasser so auffüllen, daß die Meßkette gut eintaucht. - 1/0-Knopf anklicken. - Bürette vorsichtig so weit aufdrehen, daß ca. 1-2 Tropfen pro Sekunde auslaufen. - Wenn die Titrationskurve die gewünschte Form erreicht hat, 1/0-Knopf wieder anclicken. - Kurve unter einem Namen auf dem gewünschten Laufwerk und im gewünschten Verzeichnis abspeichern. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Namensgebung und zum Erstellen eines Arbeitsbereichs für jeden Benutzer. - Beschriften Sie die Kurve, z.B. "HCl mit NaOH c=0,01mol/L", ev. dazu Name des Experimentators. - X-Achse (Volumen) sinnvoll anpassen. - Wieder abspeichern. |
| --- | --- |

Wiederholen der Titration mit anderen Konzentrationen:

Spülen Sie die Apparatur sorgfältig und wiederholen Sie diese Titration mit den Konzentrationen c=1mol/L und c=0,1mol/L. Speichern Sie jede Titration unter einem anderen Namen ab (z.B. HCL-1.CHX für c=1mol/L, HCL-01.CHX für c=0,1mol/L, HCL-001.CHX für c=0,01mol/L)!

Entsorgung:

Beide Stoffe verdünnen und in den Ausguß geben.

Quelle:

Allgemeingut; bearbeitet durch Universität Bayreuth, Didaktik der Chemie, W. Wagner, M. Hoyer.